Техно Юнион+. Производство и поставка спецтехники

www.thnn.ru   |   https://vk.com/thnn_ru   |    t.me/technounion_ru

ООО «Техно Юнион+»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПРИЦЕП СПЕЦИАЛЬНЫЙ TH-P30 (89MT30)

| Допустимая полная масса, кг | 30 000 |
| --- | --- |
| Собственная масса, кг | 5 250 |
| Нагрузка на ось, кг | 10 000 |
| Погрузочная / транспортная высота, мм | 1 000 |

Конструкция шасси

- Шасси из двух продольных лонжеронов двутаврового сечения (несущие полосы выполнены из высокоуглеродистой низколегированной стали) соединенных поперечными балками

- Карман под фаркоп в задней части

- Усиленный поворотный ALION с двойным уплотнением. Допустимая нагрузка 20 000 кг

- Опирание контейнера в транспортном положении выполняется на лонжероны рамы по всей длине

- Скошенные центральные направляющие для удобства погрузки и выравнивания бункера

- Диаметр отверстия дышла 50 мм

- Усиленный стопор поворотного круга

Осевой агрегат

- З оси ALION в усиленном исполнении. Круглая осевая балка. Допустимая нагрузка на каждую ось 11 500 кг

- Пневматическая подвеска

Тормозная система

- Тормозные механизмы барабанного типа

- Система ABS или EBS

Электрооборудование

- Оптика Атланта или БЛИК

- Гидроизолированная проводка

- Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V

- Универсальный перекидной кабель 2х7 pin / 1x15 pin

Шины и диски

- Ошиновка двускатная, размерность 235/75 R17,5. Количество колес 12+1 запасное

- Шины и стальные диски на выбор завода изготовителя

ООО «Техно Юнион+»

Лакокрасочное покрытие

- Грунт + финишное полиуретановое покрытие

Прочее оборудование

- 2 пары фиксаторов контейнера с пневматическим приводом

- Держатель для запасного колеса

- Внутренняя и наружная направляющая для лыж контейнера

- Противооткатные упоры

- Задний защитный брус и боковая защита

| Условия оплаты и поставки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цена с НДС 22%: По запросу. Звоните. | Срок поставки: 20 рабочих дней | Условия поставки: Самовывоз |
| 50% аванс, 50% доплата по факту готовности к отгрузке |  | Московская обл., г. Фрязино, Окружной пр-д, 9 |

Год выпуска по ЭПТС: 2026 г.

Гарантия:

12 месяцев на полуприцеп с момента постановки на учет без ограничения пробега, но не более 24 месяцев с момента производства.

Дополнительные фотографии и характеристики данной модели смотрите на www.thnn.ru

Тел. (495) 565-38-05

e-mail: info@thnn.ru

www.thnn.ru